常熟礼恩派汽车动力有限公司扩建车用驱动器生产项目

竣工环境保护验收意见

按照《建设项目环境保护管理条例(国务院令[2017]682号)》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法(国环规环评[2017]4号)》的规定，常熟礼恩派汽车动力有限公司（组长单位），组织苏州祥禄安全环保科技有限公司（验收监测报告表编制单位）、并邀请专家三人组成验收工作组。于2022年8月23日对“常熟礼恩派汽车动力有限公司扩建车用驱动器生产项目”进行竣工环境保护验收(废水、废气、噪声、固废)。验收工作组严格依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类(生环部公告[2018]9号)》等相关法律法规文件、该项目的环评报告及批复意见，对项目进行了现场检查，查阅了相关资料，审查了《常熟礼恩派汽车动力有限公司扩建车用驱动器生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（2022年8月），经过认真讨论评议提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

（1）项目性质：扩建；

（2）建设地点：常熟经济技术开发区海城工业坊14号；

（3）建设内容：常熟礼恩派汽车动力有限公司位于常熟经济技术开发区海城工业坊14号，租赁常熟市经济开发集团有限公司海城工业坊14栋和15栋1层，其中15栋1层主要用于公司食堂以及原材料仓库，无生产设备。公司主要进行车用电机、车用驱动器、汽车控制系统的生产。本扩建项目依托14栋和15栋1层原有空余场地建设。

该项目原设计产能为年生产车用驱动器1000万台。

该项目实际建设情况：年生产车用驱动器1000万台，符合环评中产能。

该项目投资2028万元，环保投资20万元；

本项目实行两班制，每班8小时，年工作天数300天，新增员工210人。厂区内不设宿舍，其中租赁的厂房海城工业坊15栋1层设为食堂。

(二)建设过程及环保审批情况

2021年7月委托江苏中瑞咨询有限公司编制了《常熟礼恩派汽车动力有限公司扩建车用驱动器生产项目建设项目环境影响报告表》，2021年8月27日取得常熟经济技术开发区管理委员会审批环评批复（常开管[2021]180号）。项目自2021年08月开工建设，2022年1月完成竣工并开始调试。苏州康恒检测技术有限公司于2022年7月13日至14日对本项目进行竣工验收监测并于2022年7月出具验收监测报告（报告编号：KH-H2207058）。2022年8月，常熟礼恩派汽车动力有限公司委托苏州祥禄安全环保科技有限公司编制完成本项目竣工环境保护验收监测报告表。

项目自开始建设至竣工、验收监测整个过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

(三)投资情况

该项目投资2028万元，环保投资20万元，环保投资占比0.99%。

(四)验收范围

本次验收范围为“常开管[2021]180号批复”中对应的年生产车用驱动器1000万台项目整体的竣工环境保护验收（包括废水、废气、噪声、固废进行验收）。

验收组核查了新建项目安装的生产设备、配套建设的环保治理设施、废水接管落实、废气收集处理设施落实、减噪落实、固废落实等是否满足要求。

二、工程变动情况

本项目实际建设与环评相比，发生如下变化：

环评中“喷码、擦拭产生的有机废气经收集、两级活性碳处理后通过1个15m排气筒（P2）达标排放”，但在描述本项目运营期固体废物产生状况中漏评了废活性炭的产生，所以对比环评，本项目验收过程补充完善了废活性炭产生、产量和处置情况。

环评中焊接工序产生的焊烟主要污染因子为锡及其化合物，但在描述本项目运营期固体废物产生状况中漏评了锡渣的产生，所以对比环评，本项目验收过程补充完善了锡渣产生、产量和处置情况。

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办[2015]256号)、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函）[2020]688号》的根据相关规定，上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为职工生活污水，无工业废水产生，主要污染因子为CODcr、SS、NH3-N、TP、TN值。职工生活污水经厂内化粪池处理后接管至滨江新市区污水处理有限责任公司处理，达标尾水排入长江。

（二）废气

本项目生产过程产生的废气主要为焊接工序产生的焊烟，主要污染因子为锡及其化合物，焊接工序产生的焊烟经集气罩、中央集成管道（依托）、1套布袋式除尘器（依托原有）收集处理后，通过1根15m高排气筒P1排放，设计处理风量为10000m³/h。少量未被有效收集的焊接废气在车间内无组织排放。

喷码、擦拭、点胶工序产生的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃，本项目按照以新带老原则，将喷码、擦拭、调胶间产生的有机废气通过集气罩收集后经1套两级活性炭装置（项目新增）处理通过1根15m高排气筒P2排放，设计处理风量为13174m³/h。点胶及喷码、擦拭工序少量未被有效收集的有机废气在车间内无组织排放。

（三）噪声

噪声源主要来自生产设备运行时产生的噪声。根据生产设备的噪声源强，项目对平面布置进行了合理的规划，同时选用了低噪声设备，并采取减振、隔声，以及距离衰减等措施。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾这三大类。

一般工业固废为废布袋、废金属件、废锡渣、废塑料件、废铜线、废机械拉线，一般固废均回收、外售综合利用；

本项目产生的危险废物为生产过程中产生的废油桶、废擦拭物及废包装桶、废润滑油、废机油、废活性炭。上述危险废物均委托有资质的危废处置公司进行处置，并严格执行转移联单制度，不外排。

生活垃圾统一由环卫部门清运。

（五）固废仓库

本项目设置危废暂存场所24平方米、一般固废场所20平方米。危险废物暂存场所基本按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，采取了防渗、防漏、防雨等措施，在危险废物暂存区张贴危险废物的标识，建立了责任制度、配备了监控、照明和消防设施，按危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志并按规定填写信息，建立了规范的贮存台账。

（六）其他环境保护措施

1、排污许可证

登记编号：91320581310505899U001X

2、卫生防护距离

该项目卫生防护距从14#厂房算起，设置100m卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无环境敏感目标。

2、其他

公司已按规范设置各类排污口，固废暂存场地设标志牌。

四、环境保护设施调试效果

苏州康恒环境检测技术有限公司于2022年7月13-14日对本项目进行现场验收监测，建设单位委托苏州祥禄安全环保科技有限公司根据监测报告（编号KH-H2207058）编制完成“验收监测报告表”，验收监测期间：

（一）生产工况

验收监测期间，公司生产设备、环保设施正常运行，各产品的生产负荷（详见监测报告）均大于设计产能75%，满足竣工验收监测工况条件的要求。

- 废水

验收监测期间，生活废水达到污水处理厂接管标准，接入市政污水管网，进入滨江新市区污水处理有限责任公司处理。

- 废气

有组织废气：验收监测期间，本项目P1排气筒锡及其化合物浓度和速率符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1排放限值要求；P2排气筒非甲烷总烃浓度和速率符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1排放限值要求。

无组织废气：验收监测期间，锡及其化合物、非甲烷总烃浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3排放限值要求；厂区内门窗开口处无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1标准限值要求。

（四）固废

一般工业固废为废布袋、废金属件、废锡渣、废塑料件、废铜线、废机械拉线。一般工业废物回收、外售综合利用。暂存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定要求；

危险废物有废油桶、废擦拭物及废包装桶、废润滑油、废机油、废活性炭。废油桶委托张家港南光包装容器再生利用有限公司处置，废包装桶、废润滑油、废机油、废活性炭委托江苏永之清固废处置有限公司处置，并严格执行转移联单制度。

危废暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）及其修改单中相关规定要求。

生活垃圾统一由环卫部门清运。

（五）噪声

验收监测期间，本项目厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

（六）污染物年排放总量

依据监测报告推算，公司各类污染物包括生活污水接管总量、废气（焊接废气、有机废气）排放总量、固废（含危废、生活垃圾）产生总量满足环评总量要求。

五、验收结论

验收组按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，本项目不属于验收不合格的九项情形之列。经现场检查和认真讨论、评议，认为常熟礼恩派汽车动力有限公司认真执行了环保“三同时”制度，各项污染防治措施按照环境影响报告表及其批复的要求建设和实施。验收监测期间，废气、废水、噪声、固废中各项监测指标达到环评及批复规定的相关标准。

验收工作组按照《常熟礼恩派汽车动力有限公司扩建车用驱动器生产项目建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（2022年8月），同意“常熟礼恩派汽车动力有限公司扩建车用驱动器生产项目建设项目”竣工环保设施验收合格。

六、后续要求

1、加强对各类污染防治设施的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。严格控制无组织有机废气的排放，减少对周围环境的影响。

2、做好危险废物产生、收集、暂存、回收处理工作及相应的台账管理工作。

3、按照管理部门的要求，及时进行网上公示。

七、验收工作组人员信息

验收人员名单附后。

常熟礼恩派汽车动力有限公司

2022年8月23日